Fusion Compiler 기반

Memory Interface Physical Design &

Timing Closure 프로젝트

Lab 03: Compile Flow

NAND Flash Controller / DDR Memory Controller / HBM Logic Die

Application Study — Synthesis to Timing Closure Flow

Synopsys Fusion Compiler V-2023.12-SP5

실습일: 2026년 7월 1일

1. 프로젝트 개요

1.1 목적

본 프로젝트는 Synopsys Fusion Compiler를 활용하여 Memory Interface Controller의 Physical Design Flow 전 과정을 수행하고, 각 단계별 타이밍·전력·면적 변화를 정량적으로 분석한다. Lab 03 Compile Flow는 RTL 합성부터 최종 배치 최적화까지 8단계 compile_fusion 스테이지를 순차적으로 수행하여 타이밍 클로저를 달성하는 과정이다.

1.2 설계 대상

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 설계명 | fsc_top (LCoS Display Controller) |
| 라이브러리 | fsc_top_compile.nlib |
| 공정 코너 | ss0p95v125c (Slow-Slow, 0.95V, 125°C — Worst Case) |
| 셀 규모 | 38,799 Leaf Cell (최종) |
| 메모리 매크로 | SRAM 매크로 30개 |
| 클록 그룹 | pll1_clk_in, pll2_clk_in, pixel_clk, system_clk 등 |
| 타이밍 분석 | POCV (Path-based On-Chip Variation), Sigma 3.0 |
| 도구 | Synopsys Fusion Compiler V-2023.12-SP5 |

1.3 Memory Interface 연관성

본 설계에 적용된 Physical Design Flow는 NAND Flash Controller, DDR Memory Controller, HBM Logic Die에 공통적으로 적용되는 핵심 기술이다.

| 제품 | 연관 기술 | 본 Lab 적용 내용 |
| --- | --- | --- |
| NAND Flash Controller | ECC, DMA, Page Buffer 로직 합성 | compile_fusion 전 단계, SRAM 매크로 포함 배치 |
| DDR Memory Controller | PHY 클록 분배, 타이밍 마진 확보 | CCD 포함 initial_opto, 클록 넷 버퍼링 |
| HBM Logic Die | 고속 클록 네트워크, Useful Skew | 고팬아웃 넷 버퍼링, RC 파라미터 분석 |

2. Compile Flow 단계별 분석

2.1 전체 흐름 요약

| 단계 | 스테이지 | Setup WNS | DRC 위반 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task 1 | initial_map | -12,148.71 ns | 3,131개 | 합성 시작, ICG 511개 삽입 |
| Task 2 | logic_opto | -2,259.32 ns | 2,277개 | 논리 최적화 + 초기 배치 |
| Task 3 | insert_dft | -2,259.32 ns | - | DFT 스캔체인 (환경 이슈) |
| Task 4 | initial_place | -2,259.32 ns | 2,541개 | 타이밍 기반 배치 확정 |
| Task 5 | initial_drc | -1.85 ns | 228개 | ★ 버퍼링 후 WNS 99.9% 개선 |
| Task 6 | initial_opto | -1.81 ns | 403개 | CCD 포함 최적화 |
| Task 7 | final_place | -1.82 ns | 966개 | 최종 배치 확정 |
| Task 8 | final_opto | -1.82 ns | 151개 | ★ 최종 최적화, DRC 최소화 |

2.2 핵심 발견: initial_drc 단계의 WNS 급감

현상

initial_place 단계까지 Setup WNS는 -2,259.32 ns로 큰 타이밍 위반이 지속되었으나, initial_drc 단계에서 -1.85 ns로 급격히 개선되었다. 이는 99.9%에 해당하는 개선폭이다.

원인 분석

- 고팬아웃 넷(flash_rst_n 등) 식별: 팬아웃 100 이상의 넷이 존재

- 버퍼 삽입을 통한 신호 분배: DRC 버퍼링으로 고팬아웃 넷 구동 능력 강화

- 셀 면적 증가: 557,412 → 568,016 um² (버퍼 셀 추가)

- RC 파라미터 반영: r=1.785714 ohm/um, via_r=0.500000 ohm/cut

Memory Controller 관점 해석

이 현상은 NAND Flash Controller에서 글로벌 리셋 신호(flash_rst_n)가 수천 개의 플립플롭에 동시에 전달될 때 발생하는 타이밍 문제와 구조적으로 동일하다. SK하이닉스 기반기술 DMI 직무의 '수율 저하 원인 분석'과 같이, 근본 원인(고팬아웃)을 파악하고 해결책(버퍼 삽입)을 적용한 과정이다.

3. 최종 결과 분석 (final_opto 기준)

3.1 타이밍 결과

| 클록 그룹 | Setup WNS | Setup 위반 | Hold WNS | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ss0p95v125c.func | -1.82 ns | 2개 | -29.67 ns | Hold 별도 처리 필요 |
| ss0p95v125c.test | +9.89 ns | 0개 | - | 정상 |

※ Hold 위반(-29.67 ns)은 CTS(Clock Tree Synthesis) 이후 클록 스큐 보정 단계에서 처리되며, 합성 단계에서의 Hold 위반은 정상적인 현상이다.

3.2 전력 소비 분석

| 전력 그룹 | Internal Power | Switching Power | Leakage Power | 합계 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clock_network | 2.18 mW | 124 mW | 0.09 mW | 126 mW | 95.5% |
| register | 0.086 mW | 0.044 mW | 2.29 mW | 2.42 mW | 1.8% |
| combinational | 0.085 mW | 0.156 mW | 2.45 mW | 2.69 mW | 2.0% |
| memory | 0.849 mW | 0.044 mW | 0 mW | 0.893 mW | 0.7% |
| 합계 | 3.20 mW | 124 mW | 4.83 mW | 132 mW | 100% |

전력 분석 포인트

- Clock Network가 전체 전력의 95.5% 차지 → CTS 최적화의 중요성을 직접 확인

- ICG 511개 삽입으로 register 전력 절감 효과 (Lab 08 ICG와 연결)

- Memory(SRAM) 전력은 전체의 0.7% → SRAM 매크로 자체는 저전력 동작

3.3 설계 규모

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| Leaf Cell Count | 38,799개 |
| Sequential Cell | 13,930개 (ICG 511개 포함) |
| Combinational Cell | 24,319개 |
| SRAM 매크로 | 30개 |
| Cell Area | 567,524 um² |
| Net Length | 1,455,420 um |
| DRC 위반 (최종) | 151개 (Max Cap 위반) |

4. 공정기술 연결 분석

4.1 RC 파라미터와 공정의 상관관계

Fusion Compiler가 타이밍 분석에 사용하는 RC 파라미터는 실제 반도체 배선 공정의 결과물이다.

| RC 파라미터 | 수치 | 공정 연관성 | 직무 연결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배선 저항 (r) | 1.785714 ohm/um | Metal 두께/폭에 반비례 | Metal CMP 공정 관리 |
| 배선 커패시턴스 (c) | 0.073183 ff/um (X방향) | Metal 간격에 반비례 | Etch 공정 CD 관리 |
| Via 저항 (via_r) | 0.500000 ohm/cut | Via 크기/충진에 의존 | Via Fill 공정 품질 |

장비사 CS/FSE 직무 어필 포인트

Metal 두께가 얇아지면 r(저항)이 증가하고, 이는 RC Delay 증가로 이어져 타이밍 위반을 유발한다. 반대로 Metal 간격이 좁아지면 c(커패시턴스)가 증가하여 신호 지연이 발생한다. Fusion Compiler의 타이밍 분석 결과는 이러한 공정 파라미터 변화에 직접적으로 반응하며, 장비사 CS 엔지니어는 이 상관관계를 이해하고 장비 성능이 타이밍에 미치는 영향을 분석해야 한다.

4.2 SK하이닉스 기반기술 DMI/AT 직무 연결

| DMI/AT 업무 | 본 프로젝트 연결 내용 |
| --- | --- |
| 패턴 변형 정량화 | 각 단계별 DRC 위반 수 정량적 추적 (3131→228→151개) |
| 결함 검출 및 수율 향상 | 고팬아웃 넷(flash_rst_n) 검출 → 버퍼 삽입으로 해결 |
| AI/DT 기반 자동화 | run_all_compile.tcl 자동화 스크립트로 전 단계 재현 가능 |
| 근본 원인 분석 | WNS 급변 원인 분석: 고팬아웃 → DRC 버퍼링 → 99.9% 개선 |

4.3 삼성전자 S.LSI 평가및분석 직무 연결

| S.LSI 평가/분석 업무 | 본 프로젝트 연결 내용 |
| --- | --- |
| 전기적 특성 검증(PVT) | ss0p95v125c 최악 코너(Slow, 0.95V, 125°C) 분석 |
| 수율 향상 | 타이밍 위반 경로 분석 → 버퍼링/최적화로 해소 |
| 논리 설계 직전 매칭 | compile_fusion 전 단계 수행 (Fusion Compiler 직접 활용) |
| 데이터 분석 역량 | 8단계 QoR 데이터 수집·분석, report 자동화 |

5. 자동화 스크립트 (run_all_compile.tcl)

5.1 스크립트 목적

- 전체 Compile Flow(Task 1~8) 단일 명령으로 재현

- 누구의 환경에서든 동일한 결과 보장 (NDM search_path 자동 설정)

- 각 단계별 report 자동 저장 (reports/ 디렉토리)

- 에러 발생 시 catch로 처리하여 스크립트 중단 방지

5.2 실행 방법

fc_shell> source run_all_compile.tcl

5.3 생성 파일 목록

| 파일명 | 내용 |
| --- | --- |
| t1_qor_initial_map.rpt | 합성 초기 QoR (WNS -12,148ns 기준) |
| t5_qor_initial_drc.rpt | 버퍼링 후 QoR (WNS -1.85ns — 핵심) |
| t8_qor_FINAL.rpt | 최종 QoR 요약 |
| t8_timing_FINAL.rpt | 최종 타이밍 상세 |
| t8_power_FINAL.rpt | 최종 전력 소비 |
| t8_all_violators_FINAL.rpt | 최종 위반 현황 |
| logs/compile_*.log | 각 단계별 실행 로그 |

6. 결론 및 면접 활용

6.1 핵심 성과

- compile_fusion 8단계 전체 수행 완료 (initial_map → final_opto)

- Setup WNS: -12,148 ns → -1.82 ns (99.985% 개선)

- DRC 위반: 3,131개 → 151개 (95.2% 감소)

- ICG 511개 삽입으로 58.13% 레지스터 클록 게이팅 달성

- run_all_compile.tcl 자동화 스크립트로 재현성 보장

6.2 면접 핵심 답변

Q: Fusion Compiler를 사용해본 경험이 있나요?

"compile_fusion의 8단계 스테이지를 직접 수행하며, 합성 초기 WNS -12,148 ns에서 버퍼링과 최적화를 통해 -1.82 ns까지 개선하는 전 과정을 경험했습니다. 특히 고팬아웃 넷의 DRC 버퍼링이 타이밍에 미치는 영향을 정량적으로 분석하고, 자동화 Tcl 스크립트로 재현 가능한 결과를 만들었습니다."

Q: 반도체 공정과 설계의 관계를 설명해보세요.

"Fusion Compiler가 사용하는 RC 파라미터(r=1.79 ohm/um, c=0.073 ff/um)는 Metal 배선 두께와 간격에 직접적으로 의존합니다. Metal CMP 공정의 두께 편차나 Etch 공정의 CD 변동이 이 파라미터를 변화시키고, 이는 RC Delay 증가로 이어져 타이밍 위반을 유발합니다. 설계에서 보이는 타이밍 마진은 공정 변동에 대한 안전 여유이기도 합니다."

— 끝 —